MANUAL DE DEMANDA DE MISIÓN EN HELICÓPTERO

1ª edición, octubre de 2016

# ÍNDICE

1.	ÍNDICE	2

2.	PREFACIO	3

3.	DESCARGO DE RESPONSABILIDAD	4

4.	ESCENARIO TÍPICO	5

5.	DIFERENTES PERSPECTIVAS	6

6.	IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN	9

7.	ZONAS DE ATERRIZAJE ALTERNATIVAS	12

8.	CONTROL VISUAL DE LA ZONA	14

9.	PREPARACIÓN DE LA ZONA DE ATERRIZAJE	17

10.	SEÑALIZACIÓN DE LA POSICIÓN	22

11.	RECEPCIÓN DEL HELICÓPTERO	25

12.	FUNCIONAMIENTO DEL HELICÓPTERO EN EL SUELO	29

13.	HELICÓPTERO PARADO EN EL SUELO	32

14.	VISIÓN DEL PILOTO DESDE EL AIRE	33

15.	LA LISTA DE CONTROL R.OM.A. (página siguiente)	37

# PREFACIO

Este documento se ha creado para ayudar a toda aquella gente, que quizá no esté familiarizada con los helicópteros, a tratar una demanda de apoyo mediante helicóptero (intervención) y a preparar y gestionar la zona de aterrizaje.

Ejemplos de situaciones habituales:

- personal médico de ambulancias en un accidente de tráfico cuando se solicita un helicóptero de urgencias médicas (HEMS);

- personal de policía cuando se solicita un helicóptero de asistencia policial;

- bomberos en un incendio forestal, cuando se coordinan operaciones con helicópteros de extinción de incendios;

- personal de apoyo cuando se coopera con un helicóptero de búsqueda y rescate (SAR);

- personal de protección civil en un contexto de urgencia cuando se necesita un helicóptero de rescate en una misión de evacuación;

- fuerzas civiles en una intervención con un helicóptero militar;

- etc.

Este documento constituye una guía útil para;

Personal de urgencias de primera línea (in situ) - Este personal comprenderá:

- los peligros relacionados con una intervención mediante helicóptero;

- el tipo de información que puede solicitar el centro de despacho;

- el tipo de información que será útil para el piloto del helicóptero;

- cómo preparar la zona de aterrizaje;

- qué señales se deben dar al helicóptero que aterriza.

Personal de los centros de despacho de urgencias – Deben poseer la formación necesaria para:

- saber qué tipo de información se debería solicitar al personal que atiende la primera línea en el lugar;

- saber qué tipo de información será útil para los pilotos;

- dar pleno apoyo al helicóptero para que encuentre la zona de intervención.

Pilotos – Deberían saber de qué tipo de información dispondrán antes de y durante la misión:

- dónde se encuentra la zona de intervención;

- qué deben esperar cuando estén en esa zona;

- equipo de apoyo en tierra para el aterrizaje y el despegue posteriores.

Este documento constituye una guía para el personal de formación. Este personal lo puede modificar con la información necesaria y distribuirlo entre los centros de despacho y el personal de primera línea (conductores de ambulancia, bomberos, policía, etc.).

Esta herramienta es una iniciativa del capitán Franco PESCALI, de la división de helicópteros de la policía italiana, y la ha desarrollado con mayor profundidad el Equipo de Especialistas de Operaciones y de SMS de EHEST.

Esta obra está dedicada al difunto Paolo PETTINAROLI, presidente del Comité "8 Ottobre 2001-per non dimenticare" (8 de octubre de 2001 - No olvidar), en memoria de la catástrofe aérea de Linate.

Por favor, contribuya a la tarea de EHEST comunicando sus opiniones y sugerencias a:

ehest@easa.europa.eu		EHEST

stefano.burigana@gmail.com	Jefe del Equipo de Especialistas de Operaciones y SMS

El Equipo de Especialistas de Operaciones y SMS de EHEST

# DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este documento y los archivos relacionados con la herramienta "Demanda de misión" los han elaborado profesionales con una amplia experiencia en varios tipos de operación y entornos. La información que se proporciona en este documento es un conjunto de buenas prácticas para el personal no aeronáutico que se encuentra en primera línea y el personal in situ que puede cooperar con helicópteros durante algún tipo de emergencia.

El formador y el organismo de formación deben comprobar la información incluida en este documento y la deben modificar para que cumpla las reglas y las normas nacionales y locales.

EHEST y el Equipo de Especialistas de Operaciones y SMS no se responsabilizarán, directa o indirectamente y, en ningún caso, de cualquier uso incorrecto o de cualquier incumplimiento de la ley derivado de la aplicación de estas buenas prácticas.

# ESCENARIO TÍPICO

Para comprender las fases de una misión de emergencia en helicóptero, a continuación le mostramos una solicitud de intervención típica.

FACTOR DESENCADENANTE

Sucede algo y se desencadena una emergencia. Por lo general, implica vidas humanas.

Por ejemplo, un accidente de coche con gente que requiere asistencia médica.

IMPLICACIÓN DEL CENTRO DE DESPACHO

Alguien avisa al centro de despacho de urgencias; en este caso, el centro de urgencias médicas. Podría ser cualquier persona: gente implicada en el accidente, una ambulancia in situ, la policía, los bomberos, personas que estuviesen cerca del accidente, etc.

1

La información que se intercambia en esta fase resulta extremadamente importante. A partir de esta información, el centro de despacho puede realizar la acción más apropiada.

El centro de despacho preguntará por las condiciones in situ y, si lo considera adecuado, solicitará la intervención de un helicóptero.

Si la persona que llama desde el lugar ha recibido formación, la información se comunicará dentro de un periodo breve de tiempo, lo que reducirá el tiempo de intervención.

Además, si la persona in situ posee la formación necesaria, el centro de urgencias podrá consultar muy fácilmente la lista de control con el fin de comprobar si el área de aterrizaje está configurada de forma adecuada, evitando así largas explicaciones y solicitud de más detalles.

IMPLICACIÓN DEL HELICÓPTERO

Cuando asigne la misión al helicóptero, el centro de despacho comunicará cierta información al piloto. Dicha información resulta esencial para:

- llegar a la zona de intervención;

- detectar el sitio de intervención;

- aterrizar de forma segura;

- proporcionar la ayuda más adecuada.

2

3

1

Con el fin de conseguir una intervención rápida, segura y eficaz del helicóptero, el personal in situ y el centro de despacho deben intercambiar información esencial, que se deberá comunicar al piloto y, a continuación, preparar la zona de aterrizaje.

Este manual explica qué debería comprobar el personal in situ y qué detalles debería recopilar el centro de despacho para comunicar la información más importante al piloto.

# DIFERENTES PERSPECTIVAS

Las cosas vistas desde el suelo y desde el aire pueden cambiar de forma significativa.

Todos los actores tienen su propio punto de vista e informan de la situación basándose en él. Desgraciadamente, la información transmitida por personas que tienen referencias diferentes puede resultar muy desconcertante.

Como ejemplo, este podría ser el punto de vista de una persona cerca de un accidente:

Imagen 1 - Punto de vista del personal in situ

La persona in situ informa al centro de urgencias que se ha producido un accidente en la carretera que va de "Paternò" a "Adrano" (dos ciudades locales) en la intersección con "Adrano".

Hay que decir que existen dos carreteras que conectan ambas ciudades: una carretera principal grande y ascendente y una vía interurbana vieja y descendente. El accidente se produjo en la carretera secundaria, aunque el personal in situ no lo mencionó, pues consideraba que la información que había proporcionado era lo bastante clara y detallada.   Al fin y al cabo, "nos encontramos en un espacio abierto... ¡El helicóptero me puede ver a kilómetros de distancia!"

Como la carretera principal y grande entre ambos pueblos tiene un tráfico muy denso y la mayor parte de los accidentes ocurre allí, el operador del centro de urgencias supone, equivocadamente, que ahí se ha producido el accidente y transmite esta información al piloto del helicóptero.

Carretera principal ascendente

Vieja carretera secundaria descendente

Figura 1 - Punto de vista del centro de urgencias

El piloto recoge la información del centro de urgencias y crea una representación mental de la zona de operación, y la marca en un mapa de carreteras. Cuando ya ha iniciado el vuelo, lo que el piloto ve es un conjunto de carreteras, casas, colinas, árboles, bosques, ríos, estanques, coches en movimiento y aparcados y muchos otros elementos de distracción. Necesita ver algún tipo de pista entre estos elementos en conflicto. Si la información inicial no es lo bastante precisa, podría resultar muy difícil entender los signos de la zona del accidente.

ADRANO

Carretera principal ascendente

Vieja carretera secundaria descendente

Imagen 2 - El punto de vista del piloto

Por este motivo, resulta esencial disponer de un personal in situ y de unos operadores en el centro de despacho de urgencias bien formados para garantizar un uso eficiente del helicóptero. Si la información es incorrecta o insuficiente, podría impedir que el piloto alcanzara la posición correcta.

# IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN

Dar información  como "estamos cerca de un pino alto" no sirve de nada en medio de un bosque ¡Piense en sentido más amplio!

Cuando se acerque a la zona, al principio el piloto se encontrará ante un espacio amplio. Las mejores pistas que puede ver son las horizontalmente grandes y verticalmente altas, en especial las que ofrecen un fuerte contraste con el entorno. Cuando transmita la información al centro de urgencias, intente explicar la ubicación de la urgencia en estos términos, lo que podría constituir referencias más útiles para el piloto.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

En la mayor parte de los casos, es la mejor forma de transmitir una posición al piloto. Los sistemas de navegación del piloto pueden asimilar fácilmente las coordenadas geográficas y pueden situar el helicóptero justo encima del sitio de la emergencia, independientemente de las pistas visuales que existan en el terreno.

No obstante, localizar y transmitir las coordenadas correctas no resulta siempre tan sencillo y errores habituales de lectura pueden llevar el helicóptero a pocos kilómetros del objetivo, aunque lo bastante lejos para complicar la ejecución de la operación.

Actualmente, la mayor parte de teléfonos móviles tienen GPS. Si existen, se sugiere que se recuperen las coordenadas y que se transmitan al centro de urgencias. Es muy importante que se transmitan las coordenadas exactamente tal y como aparecen en el dispositivo GPS, leyendo cada símbolo (° grados, ‘ minutos, “ segundos) y los puntos/comas en el orden exacto.

Las coordenadas se pueden representar de formas diferentes y cada GPS las podría mostrar de forma diferente. Las coordenadas de este sitio de accidente pueden aparecer de la forma siguiente:

Lugar del accidente

Grados, minutos, segundos:

37° 37' 47.20" N

14° 49' 54.86" E

Grados, minutos decimales:

37° 37.787' N

14° 49.914' E

Grados decimales:

37.629778° N

14.831906° E

Imagen 3 - Se puede indicar el mismo sitio de varias maneras utilizando las mismas coordenadas en esacalas diferentes.

Si se leen mal, las coordenadas pueden indicar posiciones geográficas incorrectas situadas a varios kilómetros del objetivo.

En el ejemplo siguiente, los dígitos leídos en el GPS son los mismos, pero los símbolos y los puntos se han colocado de forma incorrecta, lo que ha generado  posiciones diferentes en tierra.

Coordenadas equivocadas 1

Coordenadas equivocadas 2

Coordenadas equivocadas 1

Lugar del accidente

Lugar del accidente

Lugar del accidente:

37° 37' 47.20" N

14° 49' 54.86" E

Coordenadas equivocadas 1:

37° 37.4720’ N

14° 49.5486’ E

Coordenadas equivocadas 2:

37.374720° N

14.495486° E

1 Km

40 Km

Imagen 4 - Los mismos dígitos de GPS separados de forma incorrecta pueden indicar sitios diferentes

APLICACIONES DE MOVIL

Aplicaciones como WhatsApp pueden enviar fácilmente la posición a otras personas y por tanto, se puede ver la información en los callejeros y los mapas por satélite y directamente en el teléfono móvil o el ordenador.

CIUDADES

Por lo general, las ciudades más importantes las puede identificar fácilmente el piloto, tanto en los mapas como desde el aire. Sin embargo, no se debe suponer que el piloto conoce los pueblos pequeños con certeza ni que aparecen en los mapas de a bordo. Consulte, en primer lugar, una ciudad importante en la zona y, luego, especifique el pueblo pequeño, indicando también su posición respecto a la ciudad (norte de la ciudad, en la carretera que va de la ciudad A a la ciudad B, etc.).

CARRETERAS

El número de referencia de la carretera es una indicación válida, sobre todo con autopistas y carreteras importantes. Sin embargo, las carreteras pequeñas y secundarias se pueden confundir desde el aire, especialmente si están cerca las unas de las otras.

Seguramente, el piloto "seguirá" la carretera hasta que vea la zona de intervención, aunque siempre es recomendable indicar un lugar más preciso a lo largo de la carretera, si esto es posible.

RÍOS

Los ríos también son una indicación de referencia muy útil. Tenga en cuenta que un pequeño arroyo completamente cubierto de vegetación, en el que el agua no se pueda ver desde el aire, podría ser difícil de localizar.

PUENTES

Por encima del terreno, los puentes resultan fácilmente identificables. En cambio, los puentes situados al mismo nivel del terreno, los pasajes subterráneos y los túneles quizá no resulten tan fáciles de identificar.

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

Las líneas de alta tensión se pueden ver fácilmente desde el aire. Quizá exista más de una línea de alta tensión cruzando la zona, por lo que podría resultar útil disponer de información adicional (por ejemplo: dispuesta de norte a sur, cruzando el valle, etc.).

PUNTOS DE REFERENCIA PLANOS Y AMPLIOS

Se pueden ver fácilmente zonas planas características desde el aire. Se puede tratar de zonas artificiales o naturales, como campos de fútbol, cementerios, lagos, parques urbanos, hipódromos, etc.

PUNTOS DE REFERENCIA VERTICALES

Los elementos verticales deberían sobresalir muy por encima del entorno. Por ejemplo, iglesias, torres, rascacielos, cumbres aisladas, etc.

# ZONAS DE ATERRIZAJE ALTERNATIVAS

A veces, el lugar donde se produce la emergencia no es adecuado para que aterrice un helicóptero o podría no ser seguro (incendio industrial, vapores peligrosos, malas condiciones meteorológicas, etc.). Otras veces ya existe un lugar asignado como lugar de aterrizaje del helicóptero (área de aterrizaje de un hospital, helipuertos civiles, centros de formación militar, etc.). Se puede plantear, o incluso, sugerir un sitio de aterrizaje alternativo cercano. Campos grandes y llanos, un estadio de fútbol, zonas de aparcamiento vacías, etc., pueden resultar un lugar más adecuado o, incluso, pueden permitir el aterrizaje de más de un helicóptero. Con frecuencia, estos lugares son zonas cerradas, de modo que no se permiten personas y ello contribuye a una operación mucho más segura del helicóptero.

CAMPOS DEPORTIVOS O TERRENOS CERRADOS

Son lugares ideales y seguros para un helicóptero. Por lo general, las autoridades municipales definen con anterioridad estos lugares para el aterrizaje y el despegue de helicópteros de urgencias.

Se debe comprobar que el vigilante está al corriente y puede abrir el acceso a tiempo. Además, se deben tomar medidas para que se evacúe la zona de deportistas, trabajadores o personas que pueda haber dentro de la instalación.

En el caso de operaciones nocturnas se deben encender las luces bastante antes de la llegada del helicóptero ya que, por lo general, necesitan cierto tiempo para calentarse antes de iluminar.

Imagen 5 - Con frecuencia se utilizan campos deportivos como sitios de aterrizaje preplanificados.

IDONEIDAD DE UNA ZONA DE ATERRIZAJE ALTERNATIVA

Además de comprobar la idoneidad de una zona de aterrizaje alternativa para las operaciones con un helicóptero o varios helicópteros, se debe comprobar que los vehículos de urgencias puedan acercarse y entrar en esa zona. Entre los aspectos que se deben comprobar podemos citar:

- ¿Son adecuadas las vías de acceso para los vehículos de urgencias (caminos, agujeros, barro, puentes, etc.)?

- ¿Es la entrada lo bastante grande para los vehículos de urgencias?

- ¿Existe espacio suficiente para poder maniobrar con los vehículos?

- En caso de accidente de helicóptero, ¿pueden los bomberos y las ambulancias llegar a la zona de aterrizaje?

Imagen 6 - Compruebe siempre la accesibilidad de la zona por parte de los vehículos de urgencias

# CONTROL VISUAL DE LA ZONA

El personal in situ son los ojos del piloto y debería informar de lo que ve en la zona con el fin de preparar al piloto para el aterrizaje. Los pilotos comprueban varios elementos antes de realizar una aproximación para aterrizar en un sitio desconocido. Algunos de estos elementos los puede prever el personal de tierra en el lugar.

ESPACIO DE ATERRIZAJE

La idoneidad de una área de aterrizaje la decidirá, en última instancia, el piloto cuando llegue a la zona. Por lo general, una zona abierta, llana y libre de obstáculos de 25 x 25 metros es un buen lugar para aterrizar. Algunos helicópteros necesitan una zona despejada de hasta 50 x 50 metros. Si detecta una zona cercana con estas características, informe de ello al centro de urgencias y prepárelo para el aterrizaje.

Si no existe una zona parecida cerca, el piloto puede decidir aterrizar en un lugar mucho más pequeño. Se sugiere que prepare el espacio más adecuado disponible, pero prepárese a apoyar el aterrizaje del helicóptero en una zona diferente.

OBSTÁCULOS

Cualquier objeto suelto o que surja del terreno podría constituir un obstáculo. La zona de aterrizaje debería estar libre de cualquier objeto que sobresalga más de 20 ó 30 cm del suelo. Cuando escoja la zona más idónea, tenga en cuenta no solo el fuselaje del helicóptero sino también su rotor: tienen diámetros que van de los 12 a los 16 metros. Arbustos, vallas, piedras, guardarraíles, señales de tráfico, etc. podrían ser peligrosos si se encuentran dentro de la zona del rotor, aunque parezcan lo bastante bajos.

LÍNEAS ELÉCTRICAS

Compruebe la presencia de cualquier línea eléctrica, línea telefónica, cable aéreo o cualquier cable en las inmediaciones. A veces, son difíciles de ver desde el aire y son extremadamente peligrosos. Informe al centro de urgencias si ve alguno.

Imagen 7 - No todas las líneas eléctricas se pueden ver con facilidad desde el aire

VISIBILIDAD

La visibilidad en la zona podría ser muy diferente a la que se tiene en la zona de despegue del helicóptero. Basándose en la visibilidad, el piloto seleccionará la velocidad, la altitud y la trayectoria más adecuada para llegar a la zona de la urgencia o, incluso, podría anular la misión.

Utilice su sentido común para informar de la visibilidad horizontal, por ejemplo, a lo largo de la carretera. Una buena estimación sobre la cual informar podría ser:

  - Por debajo de 1 km

  - Entre 1 y 3 km

  - Aproximadamente 5 m

  - 10 o más km

Indique si ve niebla, humo o cualquier otra cosa que pudiera reducir la visibilidad en los alrededores.

Imagen 8 - La visibilidad y las nubes pueden variar mucho de un lugar a otro

NUBES

Las dos informaciones clave para el piloto acerca de las nubes son:

  - La altura de las nubes más bajas

  - El porcentaje de cielo cubierto por estas nubes

La altura de las nubes no es fácil de calcular. A continuación, citamos algunos posibles puntos de referencia de los que se podría informar al centro de urgencias.

  - Las nubes están justo por encima de las casas, los árboles, los edificios.

  - Veo claramente cómo las nubes se mueven por encima de mi cabeza.

  - Puedo ver las nubes debajo/tocando/justo encima de las cumbres de las montañas/colinas.

  - Las nubes están muy por encima de la zona/montañas

Se puede informar de la nubosidad como "lo bien que puede ver el cielo a través de las nubes":

  - No puedo ver el cielo

  - Apenas puedo ver el cielo

  - Existen varios claros donde puedo ver el cielo

  - Puedo ver bastante bien el cielo

VIENTO

Por lo general, el piloto dispone de varias formas de calcular el viento mientras vuela a la zona de emergencias. No existe ninguna necesidad real de que el personal in situ calcule el viento, aunque comprender de dónde viene será útil cuando dé indicaciones al helicóptero que aterriza.

Se debería dar información acerca del viento al centro de urgencias si sopla un viento fuerte o muy variable en la zona.

# PREPARACIÓN DE LA ZONA DE ATERRIZAJE

Si se ha detectado una zona de aterrizaje adecuada, debería estar preparada para garantizar la seguridad del helicóptero, la gente en la zona y las propiedades.

PERSONAS

Las personas deberían estar, como mínimo, a 50 metros del lugar de aterrizaje. Al llegar, el helicóptero generará un viento fuerte que podría resultar peligroso.

COCHES, MOTOS

El viento generado por el helicóptero podría levantar pequeños restos del suelo. Estos podrían chocar con los vehículos y las motos aparcados cerca de la zona. En concreto, el viento podría volcar las motocicletas.

Aleje los vehículos y las motocicletas de la zona de aterrizaje. Cierre todas las ventanas y puertas.

CARRETERAS, AUTOPISTAS

Si el aterrizaje se realiza cerca de o en una carretera, detenga el tráfico en ambos sentidos.

Si el helicóptero debe aterrizar en una autopista, pida a la policía que detenga el tráfico en ambos sentidos. En algunos países, esto es obligatorio.

Imagen 9 - Detenga el tráfico en ambos sentidos

No utilice conos de tráfico. El efecto de deflexión generado por el rotor los volcaría.

TIERRA, PAPELES, BASURA

El rotor del helicóptero levantará, se llevará o aspirará cualquier objeto pequeño y ligero.  Intente limpiar la zona de este tipo de objetos sueltos.

Figura 2 - El efecto de deflexión generado por el rotor puede levantar varios materiales sueltos

POLVO, BARRO, ARENA

Las áreas de aterrizaje podrían estar cubiertas de polvo ligero (como zonas volcánicas), de arena (por ejemplo, en playas) o de nieve. Este tipo de material, cuando lo aspira el efecto de deflexión del rotor del helicóptero, se puede levantar del suelo en una nube densa marrón/negra/blanca que podría perjudicar la visión del piloto. Cuando sea posible (por ejemplo, en un estadio de fútbol, terrenos industriales, etc.), se debería regar el terreno en la medida de lo posible.

Imagen 10 - La nieve fresca puede reducir la visión del piloto

Si está dando indicaciones al helicóptero que aterriza sobre una superficie nevada, ponga una rodilla en el suelo y manténgase quieto al tiempo que se protege los ojos. Podría convertirse en la única referencia visible para el piloto que efectúa el aterrizaje.

Imagen 11 - Póngase sobre una rodilla

TIENDAS, PARAGUAS, CARPAS

Los objetos grandes y ligeros pueden marcharse volando de forma peligrosa o pueden ser aspirados por los rotores del helicóptero. Estos objetos se deben amarrar o quitar de la zona.

Imagen 12 - Compruebe e informe de la presencia de tiendas o lonas que no se pueden quitar

ANIMALES

Los animales domésticos, el ganado y los animales salvajes tienen un comportamiento muy imprevisible. Debido al fuerte ruido, podrían correr hacia el helicóptero o hacia personas que estén cerca.

Intente alejar a los animales lo máximo posible o manténgalos en zonas cerradas.

Imagen 13 - Aleje a los animales salvajes

OPERACIONES NOCTURNAS

En el caso de operaciones nocturnas fuera de una helisuperficie iluminada específica, se debería iluminar el área de aterrizaje. Utilice las luces disponibles para iluminar el área de aterrizaje, como coches o focos.

Todas las luces deberían apuntar hacia el suelo. Evite utilizar las luces largas de los coches. Puede utilizar las luces de cruce y las luces de niebla.

Nunca apunte las luces directamente hacia el helicóptero o hacia el piloto. Nunca apunte luces láser hacia el piloto.

Algunas luces, como las lámparas de vapor de sodio, que se utilizan en campos deportivos o para iluminación urbana, pueden tardar hasta 15 minutos en alcanzar toda su potencia de iluminación. En ese caso, encienda el sistema de iluminación con mucha antelación.

# SEÑALIZACIÓN DE LA POSICIÓN

No asuma que el piloto sabe exactamente dónde se encuentra la zona de intervención. El piloto busca pistas en el suelo que le ayuden a encontrarlo.

Existen algunas cosas que el personal in situ puede hacer para que la zona resulte más visible desde el aire.

LUCES INTERMITENTES

Las luces intermitentes de emergencia (por ejemplo, las de los vehículos de policía o las ambulancias) son muy visibles de noche. Durante el día, aunque no son tan visibles desde lejos, pueden despejar cualquier duda sobre la zona de intervención.

Tenga en cuenta que cuando opere en un lugar arbolado, o cerca de zonas de obras, tejados, galerías o cerca de entornos altos como árboles, paredes, casas, etc., el personal y los vehículos de urgencias (luces intermitentes incluidas) podrían resultar prácticamente invisibles desde el aire, incluso cuando los sobrevuele el helicóptero.

HUMO

Durante el día, la presencia de humo denso podría resultar muy visible desde lejos. Por lo general, se pueden encontrar señales de humo en tiendas de seguridad especializadas. Los coches de policía y las ambulancias están equipados,  muy a menudo, con dichos artículos.

Advierta al centro de urgencias si utiliza una señal de humo o si hay humo cerca de la zona. De este modo, el piloto sabrá qué debe buscar.

Imagen 14 - Se puede ver humo desde muy lejos (20 NM en esta imagen)

BENGALAS, FUEGOS

NOTA – Intente evitar utilizar bengalas o fuegos para indicar su posición: las llamas abiertas y las bengalas podrían resultar peligrosas para el personal que esté cerca y para el helicóptero. Tenga muy en cuenta que el fuego se podría propagar por culpa del efecto de deflexión del rotor.

Durante la noche no se puede ver el humo, pero los fuegos o las bengalas son claramente visibles.

Las bengalas duran de algunos segundos hasta minutos, de modo que el helicóptero ya debería estar en la zona antes de utilizarlas. Asegúrese de ver u oír el helicóptero antes de utilizar cualquier bengala.

Advierta al centro de urgencias si va a utilizar alguna bengala o si existen fuegos en la zona para que el piloto pueda buscarlos.

No utilice bengalas, llamas ni otros dispositivos inflamables en presencia de combustible, gases o cualquier sustancia inflamable.

Son preferibles las bengalas de mano, pues no expulsan ningún material. Apunte siempre las bengalas lejos del helicóptero.

| DE MANO (preferible) | PROYECTILES PIROTÉCNICOS (intente evitarlos) |
| --- | --- |

RADIOCOMUNICACIONES, TELÉFONOS MÓVILES

Casi todos los vehículos de urgencias disponen de radios para comunicarse con sus propios centros de despacho (policía, bomberos, ambulancias, etc.). Por desgracia, generalmente funcionan en anchos de banda diferentes y no siempre utilizan puentes radiofónicos. Algunos helicópteros disponen de radios multibanda y pueden cambiar de anchos de banda.

Algunos helicópteros también ofrecen la posibilidad de comunicarse por teléfono durante el vuelo.

Cuando se ponga en contacto con el centro de urgencias, informe de si existe alguna radio controlada disponible, de la frecuencia/ canal utilizado y del ancho de banda/red relacionada (red de la policía, bomberos, servicios médicos, etc.). Espere una radiollamada del helicóptero.

Facilite también uno o, incluso mejor, dos números de teléfono móvil de contacto. Si es necesario, el centro de urgencias o el piloto llamarán para obtener información más precisa.

COMUNICAR INFORMACIÓN AL HELICÓPTERO

Si está en contacto con el helicóptero, el piloto podría plantear algunas preguntas específicas para ver mejor la zona de intervención. La mayor parte del tiempo el helicóptero ya se encuentra cerca y el personal in situ lo puede ver. En este caso, si está en contacto con el piloto o con el centro de urgencias, puede orientar al piloto mediante la "posición del reloj". Se trata de la dirección relativa del helicóptero indicada mediante la analogía de un reloj de 12 horas para describir los ángulos y las direcciones. Imagínese una esfera de reloj tumbada delante del helicóptero e identifique las marcas de las doce horas con las direcciones a las que apuntan. Refiérase siempre al morro del helicóptero, no a usted en el suelo.

“Estamos en sus 10 en punto”

Figura 3 - La "posición del reloj"

# RECEPCIÓN DEL HELICÓPTERO

El aterrizaje en una zona no preparada podría ser la parte más peligrosa de una misión en helicóptero. Existen varios factores de riesgo que pueden ser peligrosos para la vida humana, para las propiedades cercanas y para el propio helicóptero, como:

- Personas, espectadores curiosos y gente implicada en la urgencia

- Personal de rescate y de urgencias

- Animales

- Vehículos

- Polvo, arena, agua, nieve, restos, piedrecillas, objetos voladores, paraguas, hojas, etc.

- Líneas eléctricas y telefónicas

- Obstáculos en el suelo

- Viento fuerte, viento racheado o, incluso, ausencia total de viento (mayor necesidad de potencia)

- Deslumbramiento por culpa del sol o de focos por la noche

- Pendientes o superficie irregular

- Sustancias peligrosas (inflamables, químicas, tóxicas, etc.)

- Etc.

El personal in situ puede reducir algunos o gran parte de estos factores de riesgo de forma significativa estando preparado y aplicando todas las medidas de seguridad adecuadas.

INDICACIÓN DE LA ZONA DE ATERRIZAJE

En el ámbito aeronáutico existen varias señales corporales y manuales preestablecidas para comunicarse con el piloto. El personal in situ no necesita conocer todas estas señales, aunque resultaría útil utilizar un par de ellas.

Cuando se vuela bajo, buscando la zona de intervención, a veces la gente en tierra hace gestos con la mano al helicóptero simplemente para saludar. Esto podría resultar muy desconcertante para el piloto porque quizá pueda no entender si esa persona pide ayuda o si, simplemente, se lo pasa bien. Internacionalmente, existen dos posiciones corporales bien definidas para solicitar ayuda o para rechazarla:

¿NECESITA AYUDA?

NO

SÍ

Imagen 15 - La señal correspondiente a la posición de aterrizaje

Cuando el helicóptero esté llegando al sitio, manténgase quieto, con ambos brazos levantados, en el extremo del área de aterrizaje (recuerde que debe apartarse cuando el helicóptero esté aterrizando) y de espaldas al viento. Esta señal simple comunicará al piloto que:

  - Necesito ayuda

  - Este es el lugar donde esperamos el helicóptero

  - Lo reconozco como un lugar adecuado para aterrizar

  - He preparado el área de aterrizaje con las normas de seguridad habituales

  - El área de aterrizaje está preparada para su aterrizaje

  - Si se acerca al lugar de cara a mí, tendrá viento de cara

El viento es un factor importante para el piloto y la indicación sobre la dirección del viento en el suelo le ayudará a escoger la mejor dirección para el aterrizaje.

Sitúese de espaldas al viento; de este modo, el piloto se aproximará de cara a usted y tendrá el viento de cara.

Si duda de la procedencia del viento, sitúese en el centro del área de aterrizaje y lance al aire un poco de hierba o de tierra. Cuando caiga, se moverá con el viento.

Prevea un posible aterrizaje que no sea de cara al viento. El piloto tendrá en cuenta también otros factores para realizar la mejor aproximación. Sin embargo, al disponer de su clara indicación sobre el viento en el suelo, el piloto podrá evaluar mejor el viento durante el aterrizaje.

Prepárese a alejarse cuando el helicóptero aterrice y protéjase del efecto de deflexión del rotor.

Figura 4 - Indicación del área de aterrizaje

PROTÉJASE

Utilice un equipo de protección personal siempre que sea posible. El helicóptero mueve objetos y hace mucho ruido.

Lleve protectores de oídos

Se deben llevar protectores oculares

Imagen 16 - Utilice un equipo de protección, siempre que sea posible

¡CUIDADO CON LA GORRA!

No lleve ninguna gorra deportiva, militar ni de servicio, ni ningún sombrero: seguramente, se los llevaría el efecto de deflexión generado por el rotor.

OPERACIONES CON CABRESTANTE

Muchos helicópteros de urgencias disponen de un cabrestante que puede bajar y rescatar a personal en vuelo estacionario. El espacio libre necesario en el suelo será mucho menor que el necesario para aterrizar.

Si ve que el helicóptero se encuentra en vuelo estacionario sobre usted y empieza a bajar personal con el cabrestante, debería:

  - Mantener su posición

  - No intentar agarrar ni tocar la persona que se descarga ni el cabrestante, sobre todo si todavía no han tocado el suelo. Los helicópteros pueden acumular cierta cantidad de energía estática durante el vuelo que se descargará la primera vez que el cabrestante toque el suelo.

  - Protéjase usted y a la gente que tiene cerca. Los helicópteros en vuelo estacionario pueden generar fuertes vientos por efecto de deflexión. Al final, levantarán objetos ligeros del suelo (hojas, arena, etc.,) y también pueden arrancar algunas ramas de los árboles situados por debajo de los rotores.

  - Si se encuentra en una superficie inclinada, agárrese a un objeto estable (rocas, árboles, etc.).

  - Deje que el personal al que se haya descargado llegue hasta usted y siga sus instrucciones.

Imagen 17 - En caso de operaciones con cabrestante, deje que el personal de urgencias llegue hasta usted o siga sus instrucciones.

# FUNCIONAMIENTO DEL HELICÓPTERO EN EL SUELO

Cuando está en el suelo, se puede mantener el helicóptero en funcionamiento o el piloto puede apagar los motores. Mientras los rotores giran, el helicóptero es muy peligroso y nadie se deberá acercar al helicóptero a menos que le escolte la tripulación.

Cuando se trabaja cerca de un helicóptero, existen varios peligros:

- Rotor principal – Los extremos del rotor principal son muy flexibles y, combinados con vientos racheados, la posición del control de vuelo y la inclinación del terreno pueden acercarse mucho al suelo, especialmente en la parte delantera del helicóptero.   En muchos casos, los extremos del rotor en rotación pueden llegar a la altura de la cabeza de una persona.

- Rotor de cola – Situado en la parte trasera del helicóptero, gira mucho más rápido que el rotor principal. Debido a su rápida rotación y a que la gente tiende a mirar hacia abajo, el rotor de cola resulta invisible y muy peligroso.

- Motores – Las entradas de aire de los motores aspiran una gran cantidad de aire y los motores pueden ingerir objetos ligeros.  Los conductos de salida expulsan gases muy calientes en la parte trasera de los motores.

- Ruido – Los motores y los rotores generan un ruido bastante fuerte. Protéjase los oídos siempre que sea posible.

- Desplazamiento de aire – Incluso cuando el helicóptero no está volando, los rotores en rotación generan un ligero desplazamiento de aire alrededor del helicóptero que todavía puede mover objetos ligeros.

NOTA – A continuación, mostramos información importante sobre cómo se debe trabajar alrededor de un helicóptero. El personal de primera línea y el personal in situ deben estar familiarizados con esta información y deben aplicarla.

Aunque esté familiarizado con los helicópteros, no se considere autorizado a aproximarse y a trabajar dentro del perímetro del helicóptero, incluso cuando el rotor esté parado: SIEMPRE ESPERE Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA TRIPULACIÓN.

¡SIMPLEMENTE, CAMINE!

Alrededor del helicóptero, con los rotores en marcha o parados, ¡no corra, no salte ni se apresure nunca! Mantenga la calma. Haga las cosas rápidamente, si es necesario, pero controle siempre sus movimientos y acciones. Los movimientos erráticos pueden provocar lesiones o resultar peligrosos.

APROXIMACIÓN Y SALIDA DEL HELICÓPTERO

Para entrar o salir del helicóptero con el rotor girando, priorice el sector delantero del aparato para entrar bajo el disco del rotor, con una inclinación de 45º a un lado y otro del eje longitudinal.

ACÉRQUESE Y SALGA DEL HELICÓPTERO POR ESTE SECTOR.

EL PILOTO PUEDE VER SUS MOVIMIENTOS

NO ENTRE EN LA ZONA CERCANA AL ROTOR DE COLA.

EL PILOTO NO LE PUEDE VER.

¡ZONA PROHIBIDA!

Mire siempre al piloto antes de entrar o salir. Algunos organismos exigen que las personas en movimiento indiquen su intención al piloto (por ejemplo, indicando dónde tiene intención de ir) y que esperen a que este levante el pulgar antes de moverse.

Independientemente del tamaño del helicóptero, acostúmbrese a agachar la cabeza cada vez que entra o sale del helicóptero.

AGÁCHESE CUANDO ENTRE O SALGA DEL HELICÓPTERO.

VAYA CON CUIDADO CON: ¡ROTOR BAJO!

Cuando se arranca o apaga el motor, el rotor bajará todavía más debido a la falta de fuerza centrífuga. Está prohibido entrar o salir del helicóptero hasta que el rotor se haya detenido por completo o que funcione a pleno rendimiento.

La parte trasera del helicóptero está completamente prohibida para todo el mundo. El rotor de cola es extremadamente peligroso.

Imagen 18 - El rotor de cola puede resultar invisible

Entre y salga siempre por el lado más bajo.

APRÓXIMESE Y SALGA DEL HELICÓPTERO EN EL PUNTO MÁS BAJO DEL TERRENO

Mantenga los objetos por debajo su cabeza.

CUANDO CARGUE O DESCARGUE EL HELICÓPTERO, NO TIRE OBJETOS CERCA DEL HELICÓPTERO

LOS OBJETOS LARGOS, COMO LOS ESQUÍES O TABLEROS, SE DEBEN LLEVAR HORIZONTALMENTE

# HELICÓPTERO PARADO EN EL SUELO

Con los rotores parados, el helicóptero podría resultar peligroso para las personas que no están acostumbradas a tratar con una máquina tan complicada. Muchas personas se hacen daño o dañan el helicóptero simplemente pasando alrededor.

No pase por detrás del helicóptero. Si debe ir de un lado a otro, pase por delante del helicóptero, aunque la distancia sea mayor.

Nunca pase por debajo del larguero de cola.

Cuando camine alrededor del helicóptero, manténgase lejos de la estructura. Puede haber varios sensores o partes que sobresalgan y que podrían resultar dañados.

Todos los vehículos deben permanecer fuera del disco del rotor y deben aproximarse lentamente al helicóptero.

Todas las personas que no estén estrictamente implicadas en la carga/descarga del helicóptero deben permanecer lejos de él.

Imagen 19 - El personal no implicado en las operaciones debería mantenerse lejos del helicóptero

Si se encuentra en una carretera, el tráfico puede comenzar a moverse poco a poco. Se deben tomar medidas para que el personal controle el tráfico y para mantenerlo bien lejos del helicóptero. No deben circular vehículos bajo el disco del rotor.

Está prohibido fumar en cualquier momento cerca del helicóptero, incluso con los motores apagados.

El helicóptero tiene varias sustancias altamente inflamables, como el combustible, el aceite, el oxígeno, etc.

# VISIÓN DEL PILOTO DESDE EL AIRE

Como ejemplo, a continuación ofrecemos lo que un piloto, procedente de un aterrizaje, puede ver cuando llega al sitio de un accidente. Existe una lista de características evidentes desde el punto de vista del piloto pero que no siempre entiende el personal de urgencias in situ.

La decisión final sobre si y dónde aterrizar es responsabilidad del piloto.

El ejemplo siguiente tiene algunos elementos que excluyen el aterrizaje y otros que lo permiten, aunque aumentarán el riesgo. Sin embargo, se pide al personal in situ que evite, como mínimo, la mayor parte de los elementos peligrosos y que informe de los peligros in situ al centro de urgencias con el fin de conseguir un funcionamiento expeditivo y seguro del helicóptero.

2

1

- Existe una gran línea eléctrica que cruza la autopista, lo que reduce las trayectorias de aproximación disponibles y la trayectoria de despegue posterior.

- Las farolas reducirán todavía más las trayectorias de aproximación y despegue y las estrecharán. La trayectoria más probable sobrevolará las ambulancias, el personal de urgencias y los pacientes, exponiéndolos al efecto de deflexión generado por el rotor.

6

7

3

1

4

5

- Sitio de aterrizaje más adecuado.

- Ambulancias y personal paramédico.

Las puertas traseras y algunas de las delanteras de las ambulancias están completamente abiertas.

Las camillas con ruedas no están inmovilizadas en la carretera. Se pueden mover debido al efecto de deflexión del rotor.

Las camillas tienen sábanas sueltas encima. El rotor las puede levantar y aspirar.

- Hay algunas personas no implicadas en las operaciones de emergencia cerca del área de aterrizaje.

- Existen señales de tráfico cerca del área de aterrizaje.

- No se ha detenido el tráfico en el sentido contrario de la autopista.

9

8

- No se puede utilizar el sitio alternativo de aterrizaje porque el tráfico no se ha detenido. Además, podría resultar difícil para los paramédicos levantar al paciente por encima de los arbustos que separan ambas calzadas.

- Estos sitios alternativos de aterrizaje no se pueden utilizar por culpa de una pendiente, porque están cubiertos de arbustos o porque están demasiado cerca de árboles u obstáculos.

¿Habría sido capaz de encontrar todos estos elementos?

# LA LISTA DE CONTROL R.OM.A. (página siguiente)

LISTA DE CONTROL DE UNA DEMANDA DE MISIÓN EN HELICÓPTERO - R.OM.A.

| R | Requisitos de la operación – Tipo de misión – Especificar la posición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de misión - ¿Servicio médico de urgencias? [ ] - Transporte de personal (¿Número? ¿Equipo específico? ¿Destino?) [ ] - Transporte de mercancías (¿Tipo? ¿Peligrosos? ¿Peso? ¿Dimensión? ¿Envase?) [ ] - Lucha contra incendios (¿Dónde? ¿Otros helicópteros/vehículos/personas en la zona?) [ ] - Rescate (¿Helicóptero equipado con cabrestante? ¿Es necesario?) [ ] |  |  |  |  |  |  |  |
| Posición Región: _________________________ Ciudad, carretera: ________________________________ Coordenadas GPS (comprobar las unidades de latitud/longitud): Grados, minutos, segundos N ____° ____’ ____” E ____° ____’ ____” Grados, minutos, fracción de minutos N ____° ____.____’ E ____° ____.____’ |  |  |  |  |  |  |  |
| O | Obstáculos – Comprobar los obstáculos en la zona de aterrizaje |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de obstáculo Líneas eléctricas, pilones, antenas Funiculares, ascensores, cables Drones, otros objetos voladores Animales, pájaros (por ejemplo, gaviotas) |  |  | Presencia [ ] no [ ] sí [ ] no [ ] sí [ ] no [ ] sí [ ] no [ ] sí |  | Acciones o comunicaciones Informar de la distancia desde el punto de aterrizaje Avisar al responsable del funicular/teleférico Comprobar la ausencia de drones. Informar si hay otros helicópteros. Frecuencia de radio Ahuyentar las aves. Prestar atención a vacas, caballos, etc. |  |  |
| M | Meteorología – Informar de las condiciones meteorológicas |  |  |  |  |  |  |
| Visibilidad [ ] Buena ( > 5 km) [ ] Limitada (2 – 5 km) [ ] Inferior a 2 km Viento [ ] Ligero [ ] Moderado [ ] Fuerte o racheado Condiciones [ ] Nuboso, cubierto [ ] Lluvia [ ] Tormenta Cimas de montañas [ ] Visibles [ ] No visibles [ ] Bancos de niebla Fenómenos [ ] Granizo [ ] Tormenta de arena [ ] Tornado |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Área de aterrizaje – Preparar la zona - Seguridad |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de área de aterrizaje [ ] Preparada (helisuperficie, helipuerto) [ ] No preparada [ ] Helisuperficie elevada [ ] Carretera [ ] Autopista (¿Tráfico detenido?) [ ] Terreno deportivo (¿Guardia avisado? ¿Puertas abiertas? ¿Luces encendidas?) [ ] Suelo, campo de yerba [ ] Playa [ ] Montaña [ ] Inundada [ ] Pista de esquí o superficie nevada Otro: _____________________________ Luces (de noche) [ ] No disponibles [ ] Disponibles: [ ] Luces extraíbles [ ] Focos fijos Superficie [ ] Llana [ ] Inclinada [ ] Colina [ ] Montaña |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal en la zona |  | Nombre |  | Número de teléfono |  | Frecuencia/ canal de radio | Banda |
| Bomberos |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal médico |  |  |  |  |  |  |  |
| Policía |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros – Información adicional |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Paradas previstas? [ ] no [ ] sí ¿Dónde? ________________ ¿Personas embarcadas? N.º: ________ Peso total: _______ ¿Dónde? ________________ N.º de teléfono de los pasajeros (al menos, uno): _________________________________________________ Productos: Tipo: _______ Peso total: _______ Dimensiones: _____________ |  |  |  |  |  |  |  |

REGLAS DE SEGURIDAD CON LOS HELICÓPTEROS

- Por lo general, el despegue y el aterrizaje se llevarán a cabo con el viento de cara

- De noche, nunca apunte las luces hacia el piloto. No utilice cámaras con flash

- NUNCA se acerque o camine hacia la parte posterior del helicóptero: ¡los rotores de cola pueden resultar mortales!

- Si ve les luces intermitentes del helicóptero encendidas, aléjese del helicóptero: arrancarán los motores y los rotores empezarán a moverse.

- NO SE APROXIME NI SALGA DEL HELICÓPTERO MIENTRAS LAS PALAS GIRAN, a menos que el piloto se lo autorice.

- Acérquese o salga del helicóptero únicamente por los lados. No levante los brazos ni nada por encima de la cabeza. Agáchese cuando pase por debajo de las palas: pueden bajar mucho.

- Mantenga el contacto visual con el piloto.

- Suban y bajen uno a uno y SIEMPRE después de la autorización y bajo la supervisión de la tripulación.

- Deje que la tripulación del helicóptero se le acerque.

- No corra ni fume a menos de 25 m (75 pies) del helicóptero.

- No permita que ningún vehículo se acerque a menos de 25 m (75 pies) del helicóptero. Manténgalos frenados y parados durante las operaciones del helicóptero.

- Tenga en cuenta a las personas y el control del tráfico cerca de la zona de aterrizaje.

- Manténgase a 50 m (150 pies) de distancia de los helicópteros que despegan y aterrizan.

- Fije cualquier pieza de ropa o material suelto (gorras, hojas, bolsas de plástico/ ligeras, paraguas, puertas de coche, papeles suelos, señales de tráfico, ciclomotores/ motocicletas). El efecto de deflexión del rotor podría ser muy fuerte.

- Preste atención a cualquier animal en las inmediaciones. Intente ahuyentarlos.

- Mantenga la zona de aterrizaje libre de escombros.

- Protéjase usted y al personal de los vientos generados por el efecto de deflexión del rotor (lleve gafas , cascos, orejeras).

- No utilice el helicóptero como asidero.

- Asegúrese de que los pasajeros no llevan artículos prohibidos (material inflamable/explosivo, gases presurizados, etc.). Pida que se apague cualquier dispositivo electrónico o de transmisión.

ÁREA DE ATERRIZAJE

| Dimensiones de la zona (depende del tipo de helicóptero): | Un cuadrado de 50 x 50 m o una zona de 50 m de diámetro. |
| --- | --- |
| Distancias respecto a los obstáculos: | 100 m de las líneas eléctricas 50 m de los árboles 50 m de las casas |
| Preferida: | Superficie plana – SIN superficies irregulares |
| Polvo, tierra, pequeños, escombros, nieve: | En caso de arena: riegue la superficie En caso de suelo seco: riegue la superficie En caso de nieve fresca: compacte la nieve |
| Compruebe: (Preste atención a cualquier objeto que se podría levantar o caer debido al efecto de deflexión del rotor y fíjelo) | Cubos de basura Bolsas, carpas, hojas Redes, esquíes, paraguas, parasoles Motos, gorras, cascos sueltos Hojas de papel, documentos, mochila ligera, cámaras |